山东省学生体质健康测试仪器配备标准

（2016年）

| 序号 | 设备类型 | 配备标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | 1.可同时测试身高与体重两项指标。 2.身高测试量程：90cm～210cm，分辨率：0.1cm，误差：±0.2%FS。 3.体重测试量程：5kg～150kg，分辨率：0.1kg，误差：±0.3%FS。 4.主机可通过无线方式与电脑相连，兼容有线连接方式。 5.测试主机有标准对外数据读取接口，并可按照学校要求公布。 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 1.自动测试人体呼吸的最大通气能力。 2.测试量程：100-9999ml 分辨率：1ml， 测试误差：±2.5%FS。 3.外设与主机通过无线方式连接，可支持多人同时测试。 4.测试主机有标准对外数据读取接口，并可按照学校要求公布。 |
| 3 | 跳绳测试仪 | 1.测试量程：1个～999个 分辨率：1个 测试误差：±1个。 2.主机可通过无线方式与电脑相连，兼容有线连接方式，可支持多人同时测试。 3.测试主机有标准对外数据读取接口，并可按照学校要求公布。 |
| 4 | 引体向上测试仪 | 1.红外线非接触测量引体向上的次数，自动判断测试结束，并停止测试。 2.测试量程：1个～999个 分辨率：1个 测试误差： ±1个。 3.主机可通过无线方式与电脑相连，兼容有线连接方式。 4.测试主机有标准对外数据读取接口，并可按照学校要求公布。 |
| 5 | 坐位体前屈测试仪 | 1.测试量程：-20cm～35cm；测试分辨率：0.1cm；测试误差： ±0.2cm。 2.主机可通过无线方式与电脑相连，兼容有线连接方式，可支持多人同时测试。 3.测试主机有标准对外数据读取接口，并可按照学校要求公布。 |
| 6 | 立定跳远测试仪 | 1.利用红外非接触传感器自动测量立定跳远成绩。 2.测试量程：90cm～300cm；分辨率：1cm；误差： ±1cm。 3.测试主机有标准对外数据读取接口，并可按照学校要求公布。 |
| 7 | 短跑测试仪 | 1.可以测试50米、100米、200米、往返跑等不需变道的短距离测试。支持多人同时测试。 2.测试量程：0～99s；分辨率：0.01s；误差：±0.1秒。 3.主机与外设无线连接，支持多人同时测试。 4.测试主机有标准对外数据读取接口，并可按照学校要求公布。 |
| 8 | 仰卧起坐测试仪 | 1.主机与外设无线连接，外设具有动作到位提示功能。 2.测试量程：1个 999个 分辨率：1个 测试误差： ±1个。 3.主机可通过无线方式与电脑相连，兼容有线连接方式。 4.测试主机有标准对外数据读取接口，并可按照学校要求公布。 |
| 9 | 中长跑测试仪 | 1.自动测量跑步成绩，可以完成400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米等长距离的绕圈跑步测试。 2.测试量程：0～999s；分辨率：0.1s；误差：±1秒。 |
| 10 | 测试数据采集上传 | 应支持与“山东省学生体质健康标准数据管理系统”开放的数据接口实现连通，将测试成绩、体测环境等数据直接上报。 |